Технические характеристики

Телескоп F30070 
Техническое описание 


Внимание! 
Не наводите Ваш телескоп на солнце или близко к солнцу, так как это может повредить зрение. Не допускайте использования телескопа детьми в дневное время без присмотра взрослых. 


Поздравляем с приобретением нового телескопа! Надеемся, что Вы прекрасно проведете свободное время, наслаждаясь наблюдениями за явлениями природы и звездного неба. 
Внимательно прочитайте инструкцию. Она содержит необходимую информацию для правильного использования телескопа и получения наилучших результатов наблюдения. 

Основные детали: 

А. Труба телескопа 
B. Защитная крышка 
С. Окуляр 
D. Диагональное зеркало 
Е. Ручка фокусировки 
F. Ручка фиксации на штативе 
G. Рукоятка контроля наведения и фиксации 
H. Ножки штатива 
I. Фиксатор горизонтального перемещения 


Сборка телескопа. 

Выньте все детали телескопа из коробки и разложите. Проверьте, все ли детали на месте. Не выкидывайте коробку – она Вам понадобится, если возникнет необходимость вернуть телескоп в торговую сеть. 


1. Аккуратно раздвиньте алюминиевые ножки треноги до упора так, чтобы центральные скобки были в горизонтальном положении. 
2. Труба телескопа имеет снизу крепежное ушко. Вставьте его в бороздку на верней части треноги. 
3. Затяните ручку на верхней части треноги до упора, чтобы труба удерживалась крепко на штативе. 
4. Заверните рукоятку контроля наведения и фиксации в резьбовом гнезде на задней части крепления. 
5. Вставьте диагональное зеркало в конец трубы телескопа. 
6. Вставьте 20 мм окуляр (промаркированный на корпусе 20 мм) в диагональное зеркало. 
7. Снимите защитную крышку с широкого конца телескопа. 
8. Ваш телескоп готов к работе. 


Комплект поставки 
1. Труба телескопа 1 шт. 
2. Штатив-тренога 1 шт. 
3. Рукоятка контроля наведения и фиксации 1 шт. 
4. Прямой окуляр 1 шт. 
5. Диагональное зеркало 1 шт. 
6. Окуляр 20 мм 1 шт. 
7. Окуляр 4 мм 1 шт. 

Технические характеристики 
Увеличение, крат 15 

46 

22,5 

69 
Вес, кг (со штативом) 0,97 
Высота на штативе, max, мм 485 
Длина, max (с угловым окуляром), мм 390 
Диаметр, max, мм 90 
Оптическая схема Рефрактор 


Окуляр Увеличение, крат Увеличение с прямым окуляром 1.5х, крат 
20мм 15 22.5 
6,5 мм 46 69 

Использование телескопа 
1. Достаньте Ваш телескоп. Не пытайтесь вести наблюдения через закрытое окно, т. к. стекло увеличивает отражение света и дает искажения изображения. Если окно открыто, помните, что большой перепад температур между комнатой и улицей также вносят искажения. 
2. Дайте Вашему телескопу приобрести температуру окружающего воздуха. Наблюдения будут более качественными, если все внутренние детали также примут температуру окружающего воздуха. Это займет приблизительно полчаса. 
3. Постарайтесь найти такое положение, при котором освещение будет наиболее ярким. Если Вы находитесь в большом городе, помните, что наблюдения будут менее эффективны, чем на природе примерно в два раза. 
Астрономические наблюдения: 
1. Всегда начинайте наблюдения с 20 мм окуляром. Этот окуляр дает наименьшее увеличение и широкое поле зрения, поэтому с ним удобнее найти нужный объект. Следует знать, что наблюдаемые в телескоп звезды выглядят как светящиеся точки. Это из-за того, что они находятся очень далеко от нас. Даже в телескопы с очень большим увеличением они будут выглядеть как светящиеся точки. 
2. Как только Вы нашли в телескоп нужный объект и он виден четко, Вы можете сменить увеличение. Следует помнить, что Ваш объект будет больше по размеру, но менее яркий, чем при рассматривании с 20 мм окуляром. Большие увеличения не следует использовать при плохих условиях наблюдения. В этом случае лучше продолжать наблюдения с 20 мм окуляром, а для наблюдения с большими увеличениями дождаться благоприятных условий для наблюдения. Вы также можете добиться большего увеличения, вставив 1,5х прямой окуляр в окуляр телескопа, что повысит увеличение в 1,5 раза. 
Наблюдения земных объектов: 
Ваш телескоп может использоваться как для астрономических наблюдений, так и для наблюдения земных объектов. При наблюдении земных объектов помните, что они будут зеркально отображены и перевернуты. Чтобы наблюдать земные объекты так же, как Вы наблюдаете их глазами, используйте прямой окуляр. 
1. Выньте диагональное зеркало из Вашего телескопа. 
2. Вставьте прямой окуляр в трубку фокусировки. Затем вставьте 20 мм окуляр. Теперь при рассматривании объектов в телескоп Вы будете наблюдать их правильно сориентированными. 
3. Для получения большего увеличения выньте 20 мм окуляр и замените его на окуляр с большим увеличением (6,5 мм). 

Правила ухода и хранения. 
Внимание! Неправильная очистка оптических компонентов может привести к потере гарантии. 
Оптические детали телескопа со временем могут загрязниться. Грязь и пыль, накопившуюся на оптических деталях, следует удалять с большой осторожностью. 


Внимание! Неправильная очистка оптических компонентов может привести к потере гарантии. 

Оптические детали телескопа со временем могут загрязниться. Грязь и пыль, накопившуюся на оптических деталях, следует удалять с большой осторожностью. Небольшое количество пыли или грязи на оптических деталях может не мешать визуальному наблюдению в телескоп. 

1. При хранении телескопа закрывайте его защитной крышкой во избежание накопления пыли. 
2. После использования телескопа на нем может накопиться влажный конденсат на оптических поверхностях. Когда внесете телескоп в помещение, снимите защитную крышку и дайте влаге самостоятельно испариться. 
3. Когда влага испарится, закройте его защитной крышкой. 
4. Если Вам необходимо удалить грязь с объективов и зеркал, Вам следует воспользоваться резиновой грушей и удалить пыль сжатым воздухом. 

Меры предосторожности 
- Никогда не сморите в телескоп на солнце, на источник яркого света и лазерного излучения - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ! 
- Не давайте телескоп детям до 6 лет, не допускайте использования телескопа днем детям без присмотра взрослых; 
- Не разбирайте самостоятельно телескоп; 
- Берегите телескоп от влаги, не используйте под дождем; 
- Берегите телескоп от ударов, чрезмерных нагрузок со стороны других предметов; 
- Не прилагайте излишних усилий к регулировочным, стопорным и фиксирующим винтам; 
- Нельзя использовать штатив с другим оборудованием, не прилагайте к нему излишних усилий и не облокачивайтесь на него; 
- Храните телескоп вдали от агрессивных сред, бытовых и авто-отопителей, подключенных ламп накаливания и открытого огня. 
- При загрязнении оптических поверхностей необходимо сначала сдуть пыль и мелкие частицы или смахнуть их мягкой кисточкой, затем протереть мягкой чистой салфеткой, смоченной в спирте или эфире. 
Рекомендуется воспользоваться спецсредством для чистки оптики Lenspen. 

Гарантия 
Гарантийный срок- 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на приборы, эксплуатировавшиеся с нарушением правил, приведенных в данном руководстве, а также на приборы без отметки о продаже. 
Товар обязательной сертификации не подлежит. 
Производитель: Ningbo Scienop Opto-Electric Instrument Co. Ltd, Китай 

По вопросам ремонта обращайтесь по месту покупки: 
(095) 772-19-69, e-mail: info@deepsky.ru 

http://www.deepsky.ru