Технические характеристики

Телескоп DT820X127EQ5/AT6 

Техническое описание 

Поздравляем с приобретением нового телескопа! Надеемся, что Вы прекрасно проведете свободное время, наслаждаясь наблюдениями за явлениями природы и звездного неба. 
Внимательно прочитайте инструкцию. Она содержит необходимую информацию для правильного использования телескопа и получения наилучших результатов наблюдения. 

Телескоп DT820X127EQ5/AT6- превосходный выбор для любителей астрономии! Мощный и небольшой рефрактор специально создан для охотников за кометами и объектами глубокого космоса, представляет собой укороченную версию телескопа-рефрактора DT1200X127. Многослойное (multi coated) просветление и хорошее качество чернения внутри трубы избавят от паразитных бликов при наблюдении и повысят контраст. Двухдюймовый (2") фокусировочный узел позволит применить дополнительные аксессуары, как 2", 90˚ диагональное зеркало или 2" окуляры. Рефрактор так же может применяться с некоторыми ограничениями для наблюдений планет и Луны. 
Отличительная особенность телескопа DT820X127EQ5/AT6 
- диапазон увеличений до 150х 

- несложная сборка и настройка прибора 

- монтировка в комплекте и прекрасный внешний вид! 
Телескоп DT820X127EQ5/AT6 также выгодно отличается от других своей 
невысокой ценой - он вне конкуренции! 
Задумываетесь над подарком друзьям, знакомым - подарите им телескоп 
DT820X127EQ5/AT6! 

Использование телескопа 
1. Достаньте Ваш телескоп. Не пытайтесь вести наблюдения через закрытое окно, т. к. стекло увеличивает отражение света и дает искажения изображения. Если окно открыто, помните, что большой перепад температур между комнатой и улицей также вносят искажения. 
2. Дайте Вашему телескопу приобрести температуру окружающего воздуха. Наблюдения будут более качественными, если все внутренние детали также примут температуру окружающего воздуха. Это займет приблизительно полчаса. 
3. Постарайтесь найти такое положение, при котором освещение будет наиболее ярким. Если Вы находитесь в большом городе, помните, что наблюдения будут менее эффективны, чем на природе примерно в два раза. 
Астрономические наблюдения: 
1. Всегда начинайте наблюдения с наибольшим по фокусному расстоянию окуляром. Этот окуляр дает наименьшее увеличение и широкое поле зрения, поэтому с ним удобнее найти нужный объект. Следует знать, что наблюдаемые в телескоп звезды выглядят как светящиеся точки. Это из-за того, что они находятся очень далеко от нас. Даже в телескопы с очень большим увеличением они будут выглядеть как светящиеся точки. 
2. Как только Вы нашли в телескоп нужный объект и он виден четко, Вы можете сменить увеличение. Следует помнить, что Ваш объект будет больше по размеру, но менее яркий, чем при рассматривании с большим окуляром. Большие увеличения не следует использовать при плохих условиях наблюдения. В этом случае лучше продолжать наблюдения с большим окуляром, а для наблюдения с большими увеличениями дождаться благоприятных условий для наблюдения. Вы также можете добиться большего увеличения, вставив линзу Барлоу в окуляр телескопа, что повысит увеличение. 

Правила ухода и хранения. 
Внимание! Неправильная очистка оптических компонентов может привести к потере гарантии. 
Оптические детали телескопа со временем могут загрязниться. Грязь и пыль, накопившуюся на оптических деталях, следует удалять с большой осторожностью. 


Внимание! Неправильная очистка оптических компонентов может привести к потере гарантии. 

Оптические детали телескопа со временем могут загрязниться. Грязь и пыль, накопившуюся на оптических деталях, следует удалять с большой осторожностью. Небольшое количество пыли или грязи на оптических деталях может не мешать визуальному наблюдению в телескоп. 

1. При хранении телескопа закрывайте его защитной крышкой во избежание накопления пыли. 
2. После использования телескопа на нем может накопиться влажный конденсат на оптических поверхностях. Когда внесете телескоп в помещение, снимите защитную крышку и дайте влаге самостоятельно испариться. 
3. Когда влага испарится, закройте его защитной крышкой. 
4. Если Вам необходимо удалить грязь с объективов и зеркал, Вам следует воспользоваться резиновой грушей и удалить пыль сжатым воздухом. 

Меры предосторожности 
- Никогда не смотрите в телескоп на солнце, на источник яркого света и лазерного излучения - ЭТО ОПАСНО ДЛЯ ЗРЕНИЯ! 
- Не давайте телескоп детям до 6 лет, не допускайте использования телескопа днем детям без присмотра взрослых; 
- Не разбирайте самостоятельно телескоп; 
- Берегите телескоп от влаги, не используйте под дождем; 
- Берегите телескоп от ударов, чрезмерных нагрузок со стороны других предметов; 
-Не прилагайте излишних усилий к регулировочным, стопорным и фиксирующим винтам; 
-Нельзя использовать штатив с другим оборудованием, не прилагайте к нему излишних усилий и не облокачивайтесь на него; 
-Храните телескоп вдали от агрессивных сред, бытовых и авто-отопителей, подключенных ламп накаливания и открытого огня. 
- При загрязнении оптических поверхностей необходимо сначала сдуть пыль и мелкие частицы или смахнуть их мягкой кисточкой, затем протереть мягкой чистой салфеткой, смоченной в спирте или эфире. 

Технические характеристики 
Диаметр объектива, мм. 127 
Фокусное расстояние, мм. 820 
Увеличение, крат рекомендуется до 150х 
Оптическая схема Рефрактор 
Габаритные размеры,мм 1580х530х180 

Комплект поставки 
Корпус телескопа 1 шт. 
Монтировка 1 шт. 
Искатель 1 шт. 
Противовес 1 шт. 
Планка к противовесу 1 шт. 
Тренога 1 шт. 


Гарантия 


Гарантийный срок- 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на приборы, эксплуатировавшиеся с нарушением правил, приведенных в данном руководстве, а также на приборы без отметки о продаже. 

Товар обязательной сертификации не подлежит. 
Производитель: Jinghua Optics Co. Ltd. Китай 


По вопросам ремонта обращайтесь по месту покупки или в сервис-центр в Москве: 
(095) 772-19-69, e-mail: info@deepsky.ru 
http://www.deepsky.ru